МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Институт электротехнического инжиниринга

Платформа квадратурной обработки сигналов

Пояснительная записка

1220200037474.468173.000 ПЗ

| Преподаватель: к.т.н., доцент |  |  | Фаррахов О.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик: |  |  | Батыршин И.Ф. |

Группа: П-103М

Уфа

2026

- Содержание

Содержание	2

1 Введение	3

2 Выбор и обоснование компонентов	4

3 Расчетно-теоретическая часть	6

4 Описание электрической схемы	6

5 Конструкторский раздел	6

6 Организация исходных кодов ПО	6

7 Алгоритм работы	6

8 Заключение	8

9 Список использованных источников	8

Введение

Назначение устройства.

Устройство предназначено для формирования и измерения синфазной и квадратурной составляющих сигнала в основной полосе частот. Выдачу на дисплей спектра измеряемого сигнала (водопада) и формирование IQ-составляющих сигнала для различного типа модуляций.

Цель разработки.

Главной целью данного устройства является получение унифицированной платформы для анализа квадратурных сигналов. Радиочастотная часть разрабатывается отдельно и может заменяться в зависимости от требуемых условий. Данное устройство будет интересно радиолюбителям для создания инструментов цифровой обработки сигналов.

Выбор и обоснование компонентов

Структурная схема устройства представлена в документе 1220200037474.468173.000 Э2.

Устройство работает под управлением микроконтроллера ESP32S3. В данном проекте применена плата ESP32-S3-WROOM-1 (далее МК1). Выбор данного микроконтроллера обусловлен следующими факторами:

- Двухъядерный процессор Xtensa LX7 до 240 МГц;

- 512 КБ внутреннего SRAM, поддержка до 16 МБ Flash и 8 МБ PSRAM;

- 45 GPIO;

- Ядро микроконтроллера поддерживает векторные инструкции (SIMD/AI-ускорение), интегрированными в процессор Xtensa LX7, что обеспечивает 40-кратное ускорение векторно-скалярных вычислений (для БПФ, фильтров и других алгоритмов обработки сигнала);

- Процессор поддерживает векторные инструкции (SIMD/AI-ускорение), интегрированными в процессор Xtensa LX7, что обеспечивает 40-кратное ускорение векторно-скалярных вычислений (для БПФ, фильтров и других алгоритмов обработки сигнала);

- Встроенный специализированный периферийный модуль LCD_CAM, который предназначен для прямого управления дисплеями.

Схема формирования квадратурных составляющих сигнала собрана на ЦАП Texas Instruments PCM5102A. Микросхема ЦАП управляется по шине I2S. 4-х проводная шина для аудио. Основные данные микросхемы: частота дискретизации максимальная - 384 кГц (при разрядности 16 бит).  Поддерживаемая разрядность -16, 24, 32 бит. Динамический диапазон 112 дБ.

Схема измерения квадратурных составляющих сигнала собрана на АЦП Texas Instruments PCM1804. Микросхема АЦП имеет дельта-сигма архитектуру, управляется по шине I2S. Основные параметры микросхемы: частота дискретизации до 192 кГц. Разрядность – 24 бит.

ФНЧ фильтр перед АЦП и после ЦАП для подавления высокочастотных компонент сигнала. Частоты ФНЧ выбираются равными в половину частоты дискретизации.

Дисплей. Платформа оснащается tft дисплеем. Может быть использован TFT LCD дисплей из следующего ряда (ili9341 (320*240), ili9486 (480*320)). Дисплей подключается к МК1 посредством параллельной 8 битной шины i8080. Питание дисплея 5 В и 3.3 В для питания сигнальной шины.

Подчиненный микроконтроллер (сh32v203) (далее МК2) обеспечивает опрос кнопок и энкодеров. Использование подчиненного микроконтроллера позволяет разгрузить МК1 от лишней обработки и при необходимости дополнительно расширить порты ввода/вывода. МК2 соединяется с МК1 посредством интерфейса UART. Протокол обмена приведен в пункте 7.

Расчетно-теоретическая часть

Определение параметров ФНЧ фильтров.

Фильтр на выходе ЦАП.

Фильтр на входе АЦП.

Описание электрической схемы

Электрическая принципиальная приведена в электронном документе (1220200037474.468173.000Э3 с перечнем элементов).

Конструкторский раздел

Конструкция устройства создана по подобию шилдов. В несущую плату содержащую МК1 и МК2 вставляется шилд дисплея.

Корпус печатается на 3D принтере.

Печатная плата двухслойная с толщиной меди 0,35 мкм.

Организация исходных кодов ПО

Алгоритм работы

В данном разделе приведено описание алгоритма работы устройства.

После подачи питания на схему, начинается работа загрузчика (стандартный bootloader esp-idf). Загрузчик инициализирует память, вектора прерываний. После передает управление основной прошивке пользователя.

В основной прошивке МК1 последовательно инициализируется работа с МК2 (ch32v203). Подчиненный контроллер переводится в режим загрузки из системной памяти (путем подтяжки входа boot0 к 3,3В).

Происходит инициализация дисплея. Дисплей работает под управлением бибилиотеки esp-lcd. Интерфейс отрисовывается при помощи графической бибилиотеки esp-lvgl. На дисплей выводится приветственная надпись.

Затем с помощью команд wchisp (системный загрузчик) производится верификация прошивки МК2. Если прошивка в МК2 соответствует версии прошивки МК2 лежащей внутри прошивки МК1, происходит перезагрузка МК2 без перепрошивки. Иначе происходит перепрошивка МК2 и также его перезагрузка.

После запуска МК2 в цикле опрашивает энкодеры и кнопки. Если состояние энкодера или кнопок изменилось данные изменения передаются по UART в МК1. Протокол обмена МК2 с МК1:

Затем инициализируются работа с АЦП и ЦАП.

После инициализации периферии МК1 производит опрос МК2, отрисовку дисплея, обновление буферов для ЦАП, и заполнение буферов от АЦП. А также выполняет функции ЦОС.

МК1 работает под управлением freertos для esp. В программе работают и запускаются следующие задачи:

  - uart_handler — считывать по uart от МК2 состояние кнопок и энкодеров;

  - lvgl_update — обновляет экран и отрисовка интерфейса;

  - adc_handler  - опрос и получение данных из АЦП;

  - dac_handler — обновление и отправка данных для ЦАП;

  - app_cycle — обработка в цикле состояния задач и обновление их статуса, обновление буферов, выполнение задач ЦОС.

Заключение

Как указано выше это унифицированная платформа для передачи, приема и обработки радиосигналов в основной полосе частот. Планируется дальнейшее расширение ПО для гибкой настройки алгоритмов ЦОС.

Список использованных источников

  - https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/get-started/index.html

  - https://components.espressif.com/components/lvgl/lvgl/versions/9.5.0/readme

  - https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/lcd/index.html

  - http://www.dsplib.ru/

  - https://sr.ht/~jmaselbas/wch-isp/

  - https://github.com/openwch/ch32v20x